- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：  勐撒镇年产20万方混凝土搅拌站

建设单位：     耿马盛鑫建材有限责任公司

编制日期：         2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 勐撒镇年产20万方混凝土搅拌站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-530926-04-01-917653 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 云南省临沧市耿马县勐撒镇丙令村肖塘组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经99°36′47.653″，北纬23°46′42.817″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、55 石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 耿马自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 67.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.72 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4035.58 |
| 专项评价设置情况 |  | 按照《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目无需设置专项评价，项目与专项评价设置原则表对照情况见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气中含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目生产过程所排出的废气中不含有二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等有毒有害物质。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无外排废水，不新增排污口。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储。; 否. 生态; 取水口下游500m范围有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水。; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及海洋环境。; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 项目选址不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中需要限制、淘汰类目录产品；项目使用设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中需要限制、淘汰类目录设备、生产工艺，故本项目符合国家现行的产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环质量。 a、生态红线 项目位于云南省临沧市耿马县勐撒镇丙令村肖塘组，根据耿马县自然资源局出具的情况说明，项目区实际占地范围不涉及耿马县生态保护红线和永久基本农田。 b、环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，环境空气质量标准均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，项目所在区域属于达标区域，空气质量好，尚有容量进行项目建设，同时本项目建成后废气污染物种类较为单一，主要为颗粒物，经采取相关措施后，环境空气能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求；项目区最近地表水体主要为西北侧1.3Km的丙令水库和东南侧1.8Km的芒枕大河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，为水环境质量达标区，本项目无外排废水，对丙令水库和芒枕大河无影响；本项目所在区域为2类声环境功能区，项目区内无大的噪声源存在，噪声贡献值较小，项目区声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。本项目建成后噪声产生量小，经采取相关措施后，周围声环境能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。 c、资源利用上线 用水由供水管网供给，用电由市政电网供给，砂石料、水泥、减水剂等均从合法供应方购买，项目所耗资源均在区域资源承载能力范围内，不触及资源利用上线。 d、环境准入负面清单 环境转入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在区域无环境准入负面清单。 综上，项目建设符合产业政策及相关法律法规。 3、与临沧市打赢蓝天保卫战三年行动任务责任清单符合性分析 表1-2 与临沧市打赢蓝天保卫战三年行动任务责任清单符合性分析表 序号; 责任清单内容; 项目建设情况; 符合性. 1; 严格执行水泥等行业产能置换实施办法。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，落实国家《产业结构调整指导目录》。; 本项目生产的产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中需要限制、淘汰类目录产品；项目使用设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中需要限制、淘汰类目录设备、生产工艺，故本项目符合国家现行《产业结构调整指导目录》。 项目严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。项目原料堆场为封闭结构，生产厂区修建喷淋设施，采用洒水降尘、设置围挡等措施，水泥、粉煤灰等原料筒仓采用脉冲布袋除尘器处理粉尘，确保粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）。项目生产废水经沉淀池沉淀后全部回用生产，不外排。收集粉尘、废料等收集后回用于生产。厂区内各机械设备运行中产生的机械噪声通过基础减振、建筑隔声等措施确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）。; 符合. 2; 强化工业企业无组织排放管控。开展建材、有色等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。; 项目原料堆场为封闭结构，生产厂区修建喷淋设施，采用洒水降尘、设置围挡等措施控制无组织排放粉尘。运营期间定期对无组织排放废气进行监测，并建立管理台账，包括物料运输、装卸、储存、转移、工艺过程、环境监测等，对无组织排放废气实施深度治理。; 符合. 3; 继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。因地制宜提高建筑节能标准，加大绿色建筑推广力度，引导有条件地区新建建筑全面执行绿色建筑标准。; 项目生产废水经沉淀池沉淀后全部回用生产，不外排。收集粉尘、废料等收集后回用于生产。实施了能源消耗总量和强度双控行动。; 符合. 4、与《水污染防治行动计划》符合性分析 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），共10条35款，其中与本项目密切相关的规定为一条（一）款。项目与《水污染防治行动计划》的符合性分析见表1-3。 表1-3 水污染防治行动计划符合性分析表 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合情况. （一）; 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目不属于“十小”企业，不属于取缔范围内的生产项目，不外排废水。; 符合. 项目符合《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）的相关要求。 5、与《大气污染防治行动计划》符合性分析 项目于《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）的相符性分析见表1-4。 表1-4 拟建项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析 序号; 相关要求; 拟建项目情况; 结论. 1; 加大综合治理力度，减少多污染物排放; 项目采取废气治理措施，可有效降低粉尘污染; 符合. 2; 调整优化产业结构，推动产业转型升级; 查询《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类，为允许类项目，项目建设符合国家产业政策。根据《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号，2022年1月1日起施行），项目不在限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录。项目于2023年3月10日取得耿马县发展和改革局备案的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2303-530926-04-01-917653）。综上，项目建设符合相关产业政策。; 符合. 3; 加快调整能源结构，增加清洁能源供应; 项目不涉及使用煤炭，仅使用电，属于清洁能源。; 符合. 4; 加快企业技术改造，提高科技创新能力; 项目不涉及; 符合. 5; 严格节能环保准入，优化产业空间布局; 项目按要求办理相关环保手续。; 符合. 6; 发挥市场机制作用，完善环境经济政策; 项目不涉及; 符合. 7; 健全法律法规体系，严格依法监督管理; 项目建成后将严格执各项环保措施，确保污染物能达标排放。; 符合. 8; 建立区域协作机制，统筹区域环境治理; 严格落实本环评提出的各项大气污染防治措施，减小废气对周围环境的影响。; 符合. 9; 建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气; 建设将对员工进行培训，积极配合政府部门应对重污染天气。; 符合. 10; 明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护; 明确企业的责任，动员全民参与环境保护。; 符合. 项目符合《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）的相关要求。 6、与《土壤污染防治行动计划》符合性分析 项目与《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）的符合性分析见表1-5。 表1-5 土壤污染防治行动计划符合性分析表 相关要求; 本项目情况; 符合情况. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 本项目租用耿马光渡饲草种植农民专业合作社土地，不属于优先保护类耕地，项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业。; 符合. 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。; 本项目环评阶段提出土壤污染防治措施，可有效降低土壤污染风险。; 符合. 项目符合《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）的相关要求。 7、项目选址合理性分析 本项目为水泥制品制造类项目，建设地点位于云南省临沧市耿马县勐撒镇丙令村肖塘组，租用耿马光渡饲草种植农民专业合作社土地，基础设施配套完善，供水、供电设施成熟；紧邻323省道，周边道路交通完善，建设条件良好。根据耿马县自然资源局出具的情况说明，项目处于地质灾害高易发区，应按照《地质灾害防治条例》及地质灾害危险性评估相关规范要求，开展地质灾害危险性评估工作。 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区。用地范围及其周边无古树名木及文物保护单位分布。项目用地不涉及生态保护红线，不占用基本农田，不涉及未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、公益林、天然林等生态功能重要区域及生态环境敏感区域。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目厂界外500米范围内有汽车销售公司位于项目西侧，相对厂界距离70m；西北侧最近散户，相对厂界距离75m；东南侧散户，相对厂界距离180m；北侧散户，相对厂界距离240m；耿马光渡饲草种植农民专业合作社主要进行青储饲料加工及肉牛养殖，未对本项目造成影响。 项目运营期产生的废气经采取措施治理及加强管理后能够达到相关标准要求排放，对区域环境空气影响不大；项目生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排；项目产生的噪声经采取减震、隔声等措施后能够达标排放标准要求；项目生产产生的固体废物均能得到有效处置，对环境影响不大。 综上所述，项目与周边环境相容，所从事的生产活动对周边环境影响可接受，项目选址较合理。 8、总平面布置合理性分析 项目用地面积4035.58m2，主要建构筑物及设施为1条20万m3/a商品混凝土生产线和1座砂石料仓，配套道路、场地硬化等。配料机位于项目区中部，搅拌站主体位于厂区西南侧，物料的混合搅拌等工序在搅拌站主体内进行。 项目总体布置符合企业发展规划及项目场地现状，功能分区合理，按生产工艺流程，做到物流路线顺畅、车间内人流、物流顺畅、便捷并合理建设各项设施。 项目总平面布置规划在满足厂区生产、安全、卫生、防火要求的同时考虑到周边环境的保护，项目运营期产生的废水、废气、噪声、固体废物均能得到有效地处置，对周围环境影响较小。项目在采取足够的环保措施后，从环保角度分析项目总平面布置合理。 综上所述，项目总平面布置是合理可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目基本情况 （1）项目名称：勐撒镇年产20万方混凝土搅拌站 （2）建设地点：云南省临沧市耿马县勐撒镇丙令村肖塘组，地理坐标东经99°36′47.653″，北纬23°46′42.817″。建设项目地理位置如附图1所示。 （3）建设单位：耿马盛鑫建材有限责任公司 （4）建设性质：新建 （5）建设规模：占地面积约4035.58m2，年生产20万立方米商品混凝土。 （6）投资金额：1000万元 2、建设项目生产内容 （1）项目建设内容 项目占地面积约4035.58m2，主要建设内容包括1条商品混凝土生产线和1座砂石料仓，配套道路、场地硬化等。 商品混凝土生产区位于项目区西南侧，占地面积约为500m2，包括进料斗、传输带、搅拌站主体等，设有4个储罐（也称筒库），其中3个水泥储罐，1个粉煤灰储罐，传输带为彩钢瓦全封闭结构。通过装载机将砂石料从砂石料堆场送至配料机进料斗，经计量后的砂石料通过传输带运输至搅拌站主体；搅拌站主体为全封闭结构；北侧砂石料堆场占地面积约为800m2，西北侧砂石料堆场占地面积约为600m2；配料机位于项目区中部，占地面积约200m2；项目混凝土送至耿马进行实验，不设实验室。 项目组成及主要环境问题详见表2-1所示。 表2-1 项目组成及主要环境问题一览表 工程类别; 项目 名称; 工程建设内容及规模; 可能产生的环境影响; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产区; 商品混凝土生产区位于项目区西南侧，占地面积约为500m2，包括进料斗、传输带、搅拌站主体等，设有4个储罐（也称筒库），其中3个水泥储罐，1个粉煤灰储罐，传输带为彩钢瓦全封闭结构，经计量后的砂石料通过传输带运输至搅拌站主体；搅拌站主体为全封闭结构。; 扬尘 噪声 废水 固废等; 噪声、扬尘、固废、废水等; 新建. 砂石料堆场; 北侧砂石料堆场占地面积约为800m2，西北侧砂石料堆场占地面积约为600m2。环评要求进行三面围挡并修建顶棚。; 扬尘; 新建. 辅助工程; 车辆清洗区; 项目区西侧建设1处车辆清洗区，占地面积约为10m2，包括1个车轮清洗池和1套喷淋系统。; 废水; 新建. 公用工程; 给水 工程; 项目生产用水取自附近村镇供水管网。; /; 依托. 排水 工程; 初期雨水、场地清洗废水、洗车废水及搅拌机清洗废水均通过设置的明沟进入沉淀池沉淀后回用于生产。; 生产废水; 新建. 供电 工程; 从区域电网接入，安装变压器一台。; /; 新建. 环保工程; 三级沉淀池; 设置三级级沉淀池一个，处理项目区产生的清洗废水和雨水，总容积30m3。; 沉淀渣、废水; 新建. 二级沉淀池; 项目传输带下方设置1座二级沉淀池，用于收集处理物料携带水分，总容积1.5m3。; 沉淀渣、废水; 新建. 雨污分流系统; 修建雨水导排沟，初期雨水收集后回用；生产废水经沉淀池处理后回用。; 废水、初期雨水; 新建. 除尘 系统; 本项目每个水泥储罐和粉煤灰储罐采用仓顶除尘器除尘，共设置4个，搅拌站主体自带1套脉冲反吹袋式除尘器收集生产过程中的粉尘，项目收集的粉尘回用于生产过程。; 噪声、粉尘; 新建. 洒水降 尘系统; 1套，用于厂区砂石料仓洒水降尘。; /; 新建. 垃圾桶; 用于收集生活垃圾。; 生活垃圾; 新建. （2）产品方案及工程营运期原辅材料消耗 产品方案：项目年产C15~C50混凝土20万m3，各型号混凝土产量根据供应需求进行生产。 表2-2 C15~C50混凝土性能参数及配比参考表 单位：kg/m3 型号; 参数; 水泥; 砂; 碎石; 水; 减水剂; 粉煤灰. C15混凝土; 坍落度：180±20mm； 水泥P·O42.5级; 266; 822; 1005; 176; 6; 85. C20混凝土; 坍落度：180±20mm； 水泥P·O42.5级; 276; 806; 1026; 170; 6.5; 86. C25混凝土; 坍落度：180±20mm； 水泥P·O42.5级; 285; 789; 1046; 167; 7.1; 86. C30混凝土; 坍落度：180±20mm； 水泥P·O42.5级; 291; 731; 1018; 165; 8.1; 87. C35混凝土; 坍落度：180±20mm； 水泥P·O42.5级; 339; 714; 1072; 163; 9.3; 103. C40混凝土; 坍落度：180±20mm； 水泥P·O42.5级; 395; 642; 1093; 160; 11.1; 109. C45混凝土; 坍落度：180±20mm； 水泥P·O42.5级; 419; 622; 1104; 158; 12.1; 105. C50混凝土; 坍落度：180±20mm； 水泥P·O42.5级; 452; 575; 1116; 155; 13.7; 118. 项目平均以C30混凝土计，主要原辅材料消耗量如下： 表2-3 项目营运主要原辅材料消耗情况表 名称; 年耗量（单位）; 来源; 备注. 主 （辅） 料; 水泥; 5.82万t/a; 采石场外购; 减水剂主要作用为增加混凝土的流动性、延迟凝固时间，主要成分为多环芳香族盐类。. 砂; 14.62万t/a. 碎石; 20.36万t/a; 外购. 水; 3.3万t/a; 外购. 减水剂; 1618.82t/a; 自来水管网、雨水. 粉煤灰; 1.74万t/a; 外购. 能源; 电; 自行控制; 当地电网; /. （3）主要辅料简介 减水剂： 减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性或减少单位水泥用量，节约水泥。高效减水剂减水率不小于14%，宜用于日最低气温0℃以上施工的混凝土；按组成材料分为：（1）木质素磺酸盐类；（2）多环芳香族盐类；（3）水溶性树脂磺酸盐类。适用于强度等级为C15~C60及以上的泵送或常态混凝土工程。特别适用于配制高耐久、高流态、高保坍、高强以及对外观质量要求高的混凝土工程。 （4）主要机械设备 项目主要机械设备见下表： 表2-4 项目主要机械设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 混凝土搅拌主机; 1台. 2; 储罐; 4个. 3; 配料机; 100T; 4台. 4; 皮带输送机; 1台. 5; 控制室; 1套. 6; 水秤; 500kg; 1套. 7; 骨料秤; 5000kg; 4套. 8; 水泥秤; 1500kg; 2套. 9; 外加剂秤; 50kg; 1套. 10; 电气控制系统; 1套. 11; 混凝土运输车; 10m3型; 10台. 12; 工作管理设备系统; 1套. （5）项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表： 表2-5 主要技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 投资规模. 1; 总投资; 万元; 1000. 2; 厂区占地面积; m2; 4035.58. 3; 劳动定员; 人数; 10. 4; 预计年生产天数; 天数; 200. 5; 商品混凝土生产量; 万m3/年; 20. （6）项目工作制度及劳动定员 劳动定员：全厂劳动定员10人，在耿马总公司生活，不在项目区食宿； 工作制度：一年工作200天，一天工作8小时，两班制。 4、项目区物料平衡及水平衡 （1）物料平衡 项目营运期物料平衡详见表2-6。 表2-6 物料平衡一览表 输入; 输出. 名称; 输入量（t/a）; 名称; 输出量（t/a）. 水泥; 58200; 混凝土; 46000. 砂; 146200; 粉尘排放; 0.42. 碎石; 203600; 一般固废; 18.4. 水; 33000. 减水剂; 1618.82. 粉煤灰; 17400. 合计; 46018.82; 合计; 46018.82. （2）水平衡 在项目区域四周设立雨水截排水沟，暴雨时将初期雨水导入项目三级沉淀池进行收集，初期雨水经沉淀处理后循环用于生产过程，不外排。生产过程产生的废水经污水沟排入三级沉淀池沉淀后回用于生产。 本项目运营期用水主要为生产用水、搅拌机清洗用水、混凝土车辆清洗用水、作业区地面冲洗用水和降尘用水。 ①生产用水 项目年产商品混凝土20万m3，平均以C30混凝土计，需生产用水量为33000m3/a(165m3/d，年产天数按200天计)，生产用水全部消耗。生产用水来源为附近村镇供水管网和沉淀池回用水。 ②搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题，按搅拌机平均每天冲洗1次。搅拌机清洗用水量为5.0m3/d，1000m3/a。冲洗污水产生量按0.9计，则搅拌机冲洗污水量为4.5m3/d，900m3/a。 ③混凝土运输车辆清洗废水 混凝土运输车辆冲洗（包括混凝土运输筒和车辆外部清洗）用水量约为10m3/d，2000m3/a。废水产生量按用水量90%计，每天产生车辆冲洗废水约9.0m3，1800m3/a。 ④商品混凝土作业区地面冲洗废水 本项目在晴天将对商品混凝土作业区地面进行冲洗，搅拌工作区面积约500m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，项目年工作200d，晴天以150d计。则该部分用水量为5m3/d，750m3/a。废水产生量按0.8计，冲洗污水产生量为4m3/d，600m3/a。 ⑤厂区降尘用水 项目在营运过程中晴天需对场区道路、生产区、砂石料堆场进行洒水降尘，项目年工作200d，晴天以150d计。晴天降尘用水量约5m3/d，750m3/a，该部分废水大部分蒸发损耗，少部分从砂石料中溢流，产生量按0.1计，则砂石料溢流废水产生量为0.5m3/d，75m3/a。 ⑥初期雨水 雨季会产生一定量的雨污水，其污染物主要为SS，在降雨初期污染物浓度较高，随着降雨的持续，污染物的浓度会逐渐降低。根据类比资料，雨水冲刷工业场地的初期雨污水的浓度在100~150mg/L左右，如果这部分废水直接排放，会导致地表水体中SS浓度升高，对地表水体造成污染。雨水径流应收集至沉淀池内，回用于拌和用水。雨水汇水量根据下面计算公式： Qm=10−3C×Q×A 式中：Qm——降雨产生的路面水量，m3/d； C——集水区径流系数，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）地面种类为“各种屋面、混凝土或沥青路面径流系数取值0.85~0.95”，本项目取值0.95； Q——集水区多年日最大降雨量，mm；根据耿马县多年气象资料统计，项目所在区域三十年一遇日最大降雨量为149.2mm； A——集水区地表面积，m2，集水区地表面积，m2，根据项目组成，项目区集水区面积为4035.58m2。 通过地表径流量估算公式计算，可得本项目产生的地表径流为572m3/d，项目初期雨水仅收集前30分钟雨水，则雨天初期雨水收集量为11.9m3/d，收集后的雨水回用于生产、洒水降尘和清洁等。 项目水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 5、项目环保投资 项目总投资1000万，项目环保投资67.2万元，占总投资的6.72%，环保投资情况详见表2-7所示。 - 表2-7 项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 治理对象; 治理措施名称; 投资; 备注. 1; 施工期; 废气; 洒水抑尘、临时堆场材料遮盖物; 0.5; 环评新增. 2; 废水; 临时沉淀池1个，容积2.0m3; 1.0; 环评新增. 3; 固废; 设置临时垃圾收集桶（1个）; 0.2; 环评新增. 4; 运营期; 噪声; 基础设施减震、隔墙; 5.0; 环评新增. 5; 废气; 仓顶除尘器4套; /; 计入工程投资. 6; 脉冲反吹袋式除尘器1套; /; 计入工程投资. 7; 喷淋洒水装置1套; 2.5; 环评新增. 8; 车辆清洗系统1套; 5.0; 环评新增. 9; 砂石料堆场修建顶棚; 20.0; 环评新增. 10; 废水; 三级沉淀池（30m3）; 12.0; 环评新增. 11; 二级沉淀池（1.5m3）; 0.5; 环评新增. 12; 雨污分流系统; 10.0; 环评新增. 13; 固废; 生活垃圾收集桶（若干）; 0.5; 环评新增. 14; 环境管理及监测费用; 8.0; 环评新增. 15; 环保设施运行和维护费用; 2.0; 环评新增. 总计; ——; 67.2; ——. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期 本项目具体产污工艺流程详见图2-2所示。 出料门 放料阀 泵 石仓 砂仓 筒库 水泥、粉煤灰 水槽 水 外加剂槽 配料门 配料门 计量 计量 计量 计量 计量 水泵 搅 拌 机 输送带 放料阀 混凝土运输车 工地 微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作 终端显示器 键盘输入 螺旋机 粉尘、 噪声 粉尘 噪声 噪声 粉尘 噪声 粉尘、噪声、固废、清洗废水 扬尘、尾气、噪声、清洗废水 粉尘 粉尘 气泵 粉尘 噪声 减水剂 石料 砂料 水泵 图2-2 项目工艺流程及产污节点图 运营期工艺流程简述 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，具体生产工艺流程如下： ①原料准备阶段；项目砂料、石子料均来自周边的砂石厂，通过运输车辆送至砂石料堆场；水泥、粉煤灰通过罐车运输至项目区，再输送至储罐进行暂存。原料运输过程中产生运输扬尘（无组织排放），在堆放过程中会产生堆场扬尘（无组织排放）。 ②生产阶段：将碎石、砂用装载机、铲车运至进料口，进入料仓进行计量后，以皮带输送方式进入搅拌机；在碎石、砂传送、计量、投料过程中会粉尘（无组织排放）、噪声等。水泥、粉煤灰等粉状原料则以压缩空气吹入筒仓后通过螺旋输送至计量后进入搅拌机；在筒库放空口及抽料（螺旋机）时有产生粉尘（无组织排放）、噪声。在水泥、粉煤灰筒仓内产生的粉尘通过仓顶除尘器（4套）除尘后排放（有组织排放）。减水剂通过外加剂槽、计量后进入搅拌机。通过水泵将蓄水池内的水输送至计量后进入搅拌机内，在此过程中产生噪声。搅拌机进行搅拌，在搅拌过程中会产生粉尘、噪声、固废、清洗废水。因搅拌机进行了封闭，搅拌过程中无粉尘排放。 ③运输阶段：搅拌好的混凝土通过出料口至运输车辆后运输至各工地，在此过程中会产生运输扬尘、噪声、清洗废水等。 搅拌筒和筒库的功能及运行方式： ①混凝土拌合系统最重要的设备是搅拌主机，它决定了搅拌的效果，是混凝土质量的重要保证。 ②搅拌筒的结构及运行方式：搅拌筒内装配有搅拌轴，搅拌筒的两端壁处的搅拌轴上各安装有一用于清理端壁面的边臂，两边臂之间的搅拌轴上的中点的两侧各安装有一组螺旋式排布的搅拌臂，两组搅拌臂在轴向排布上均自端臂至中臂，在旋转方向的排布均自端臂至中臂，各搅拌臂的顶端均固定有搅拌叶片，两边臂在旋转方向的排布上分别落后于同侧的搅拌臂端臂。本项目采用新型搅拌筒，将边臂在整体搅拌臂布局的旋转方向的位置后撤，使其落后于同侧的搅拌臂组的端臂，这样在实际工作时，边臂工作阻力较小、与搅拌筒之间无切磨，使边臂的耐久度提高，搅拌轴所需驱动力也减小，因此可装配小功率的电机，使制造成本降低，能耗相应减小。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用耿马光渡饲草种植农民专业合作社土地，目前由高速公路项目部用于堆放模具，无污染物产生。本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于耿马县勐撒镇丙令村肖塘组，根据《环境空气质量标准》功能区域划分的原则，属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值详见下表。 表3-1 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3，CO单位mg/m3 污染物名称; 1小时平均; 24小时平均; 年平均. TSP; ——; 300; 200. PM10; ——; 150; 70. PM2.5; ——; 75; 35. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. CO; 10; 4; ——. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; ——. 根据2021年临沧市环境现状公报，耿马傣族佤族自治县县城环境空气质量有效监测343~361天，优232~275天、良53~123天、轻度污染2~36天。根据年均浓度评价，污染物年均浓度分别为细颗粒物16~29微克/立方米、可吸入颗粒物32~44微克/立方米、二氧化硫8~30微克/立方米、二氧化氮8~14微克/立方米、一氧化碳日均值第95百分位数1.1~1.5毫克/立方米、臭氧日最大8小时平均第90百分位数116~137微克/立方米，符合国家空气质量二级标准(GB3095-2012)。 2、声环境质量现状 项目位于耿马县勐撒镇丙令村肖塘组，根据声环境功能区划分原则，项目区为2类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。标准值详见下表。 表3-2 声环境质量标准 Leq dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 根据现场踏勘，项目厂界周边主要为林地和耕地，50米范围内不存在声环境保护目标，主要噪声源为耿马光渡饲草种植农民专业合作社，该合作社主要进行青储饲料加工及肉牛养殖，不存在较大噪声源。项目区域声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 3、地表水环境质量现状 根据现场调查，项目区最近地表水体主要为西北侧1.3Km的丙令水库，水库功能为农业灌溉，水库所处河流系芒枕大河的小支流；东南侧1.8Km的芒枕大河，芒枕大河属于南碧河支流，南碧河属于小黑江干流，属于澜沧江流域。由于《临沧市水功能区划（2015年修订）》没有丙令水库、芒枕大河，二级水功能区划中也无南碧河，故执行干流小黑江标准。小黑江沧源-耿马工业用水区：从勐省水文站至弄告河汇口，河长15.8km，规划水平年目标管理水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。标准值详见下表。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH为无量纲 项目; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; 总氮. III类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤1.0. 项目; 总磷; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群; 石油类. III类标准; ≤0.2; ≤0.2; ≤10000; ≤0.05. 说明：pH无量纲，粪大肠菌群单位个/L，其他单位mg/L。. 根据《2021年临沧市环境状况公报》，南碧河那缅断面：2021年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。南碧河那缅断面位于项目下游，数据具有可引用性。 4、地下水环境质量现状 根据现场踏勘，评价范围内无地下水取水用户，无大型污染企业，区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准，区域地下水质量良好。标准值见下表。 表3-4 地下水质量标准 Ⅲ类标准（部分摘抄） 项目; 单位; Ⅲ类标准限. pH; 无量纲; 6.5~8.5. 总硬度; mg/L; ≤450. 硫酸盐; mg/L; ≤250. 氯化物; mg/L; ≤250. 硝酸盐; mg/L; ≤20. 氨氮; mg/L; ≤0.5. 氟化物; mg/L; ≤1.0. 总大肠菌群; 个/L; ≤3. 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型判定标准，项目属于小型Ⅲ类项目，敏感程度为较敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。因此，不进行土壤环境质量现状调查。项目区用地类型为第二类用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的用地标准限值，标准限值详见下表。 表3-5 建设用地土壤污染风险筛选值与管控值（基本项目） 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 第二类用地. 筛选值; 管控值. 1; 砷; 7440-38-2; 60a; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 65; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 5.7; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 18000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 38; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 900; 200. a具体地块土壤中污染物监测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。 6、生态环境现状 本项目选址位于耿马县勐撒镇丙令村肖塘组，租用耿马光渡饲草种植农民专业合作社土地，周边不存在自然保护区、森林公园、湿地公园及风景名胜区等特殊保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）项目周边关系 根据现场调查，项目最近环境敏感点为西侧约70m汽车销售公司，西北侧75m散户，西北侧125m散户，东南侧180m散户，北侧240m散户。 （2）污染控制目标 根据建设项目的性质，满足“清洁生产、总量控制、达标排放”的污染控制方针，项目建成后满足当地环境质量要求。 确保各类污染物的处理方案满足国家有关规定和当地环境管理要求，不能因工程运行而改变当地地表水的水质。 不因项目的运行，而改变项目所在区域的环境功能，确保工程所在区域的环境质量，满足所执行的环境质量标准要求。 （3）环境保护目标 - 根据现场踏勘和调查，确定了本次评价的生态环境、大气环境、声环境、地表水环境及景观影响保护目标。 - 生态环境保护目标：项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护地等特殊环境敏感区，保护目标为项目区及周边200m范围内土地。 - 2、地表水环境保护目标：西北侧1.3Km丙令水库，东南侧1.8Km芒枕大河。 - 3、空气环境保护目标：项目区周边500m范围内范围敏感目标。 - 4、声环境保护目标：项目区周边50m范围敏感目标，根据调查，项目区周边50m范围内无声环境敏感目标。 主要环境保护目标见表3-6： 表3-6 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离/m. 经度E; 纬度N. 汽车销售公司; 99°36′41.45″; 23°46′43.19″; 约10人; 二类环境空气功能区; 西; 70. 散户; 99°36′44.25″; 23°46′47.10″; 约35人; 西北; 75. 散户; 99°36′40.14″; 23°46′45.50″; 约5人; 西北; 125. 散户; 99°36′54.95″; 23°46′42.09″; 约5人; 东南; 180. 散户; 99°36′47.67″; 23°46′52.68″; 约30人; 北; 240. 丙令水库; 99°36′5.30″; 23°47′3.60″; /; Ⅲ类水环境功能区; 西北; 1300. 芒枕大河; 99°37′30.04″; 23°45′59.09″; /; 东南; 1800. 生态环境; 厂区范围及厂界外200m范围内的生态环境功能不下降. 土壤; 厂区边界外200米范围内的土地不受污染. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目施工期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放监控浓度限值，见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准 排放形式; 排放浓度（mg/ m3）; 排放速率（kg/h）. 无组织排放; 1.0; /. 项目运营期有组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表1中颗粒物排放限值；无组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表3中大气污染物无组织排放监控点浓度限值。 表3-8 运营期大气污染物排放标准 项目; 标准; 有组织; 无组织. 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 厂界监控点浓度限值a（mg/m3）. 工艺废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 颗粒物; 20; /; 0.5. 注：a表示监控点与参照点悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值. 2、噪声排放标准 （1）项目施工现场噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其具体标准值详见表3-9所示。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70; 55. - （2）项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，其具体标准值详见表3-10所示。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 3、水污染物排放标准 项目生产用水全部进入产品，无废水产生；生产过程中的清洗废水、降尘废水和雨天场地汇集的雨水等经三级沉淀池沉淀后通过抽水泵经管道回用于生产过程及洒水降尘，无外排废水，不设排放标准。 4、固体废弃物排放标准 项目产生的一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单(环保部公告2013年第36号文)中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境保护措施 （1）施工工地周边100%围挡：工程建设施工现场应设置不低于2.5m的围挡墙，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 （2）物料堆放100%覆盖：易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 （3）出入车辆100%冲洗：为从工地出来的车辆车辆轮胎沾满泥土对路面造成污染，要求施工工地出入口安装洗车设施，确保不带泥、带土上路。 （4）施工现场地面100%硬化：要求有车辆经常通行的地方就要进行硬化，面层材料可用混凝土、沥青、细石、钢板等，其他裸地可采取绿化、覆盖、固化等防尘措施。 （5）拆迁工地100%湿法作业：施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （6）渣土车辆100%密闭运输：为了防止渣土车在街道抛洒渣土，施工现场内建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应采用密间容器搬运；建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭式运输车辆分类运输，避免造成的扬尘污染。 （7）加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输，并按照指定路线运输。 通过以上措施，可将施工期扬尘影响降低至最低程度，对周边环境造成的影响较小。 2、地表水环境保护措施 （1）注意施工期节约用水，减少施工废水的产生，且尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止施工。 （2）为避免挖方弃土长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量。 （3）在施工场地设置1座5m3的沉淀池，用于处理施工养护废水，产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水和场地洒水降尘。 （4）施工人员均为附近村民，不设生活废水处理设施。 （5）施工期间应优先完成场区内排水沟和沉砂池，为排出场内汇水，临时施工场地、道路工程区均应修建浆砌石排水沟，末端接场内道路排水体系；临时施工场地四周布置临时排水沟，末端设置临时沉砂池。 由于项目工程量不大，施工周期短，施工废水对环境的影响不大。随着施工期的结束，施工废水对周围环境的影响也随之消除。 3、声环境保护措施 - ①在施工前，告知周边环境敏感点本项目概况、施工起止时间等，取得其理解和支持；施工过程中，加强周边环境敏感目标的走访，查询影响情况，以便改善环保对策措施； - ②施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工设备和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工（根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条））。如必须施工则需报临沧市生态环境局耿马分局同意并公示后方可进行。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声； - ③从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制；合理布设施工机械，增加声源与敏感点的距离； - ④认真组织施工安排，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆通行，减少噪声影响； 通过避免夜间施工、修建彩钢瓦围挡、高噪声源远离敏感点布置、加强施工管理等噪声防治措施后，噪声对周围环境的影响可减小到最低。 4、固体废物影响和防治措施 施工期固体废物主要是生活垃圾、建筑垃圾和开挖土方。 ①生活垃圾 生活垃圾妥善处置，减少雨水冲刷造成地表污染，并保持工区环境的洁净卫生。生活垃圾通过垃圾收集桶收集后送勐撒镇生活垃圾处置点处置。 ②建筑垃圾 项目建设过程中产生的建筑垃圾中能回收利用的部分，如废钢筋和废铁皮等进行回收利用，将不可利用的建筑垃圾如废砖和废弃混凝土等，按住要求运输至建筑垃圾集中处置场。 ③开挖土石方 根据现场调查，项目区地势较平坦，车辆清洗池及沉淀池占地面积约为30m²，施工过程土石方开挖量约为45m3，在项目区内进行回填，无弃土产生。 通过以上措施，施工期的固体废物均可得到综合利用和处理，对环境造成的污染和影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）运营期粉尘排放 混凝土生产线营运期大气污染物主要为粉尘，其来源有生产过程在输送、计量、投料过程产生的粉尘、筒库呼吸粉尘和搅拌机搅拌粉尘。根据《3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，1m3混凝土＝2.3t，项目年生产20万m3商品混凝土，重量为46万t。 1）物料输送储存废气 项目混凝土生产线所使用的水泥、粉煤灰等原料由密封的散装车运至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，料仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中。项目设有4个储罐，其中3个水泥储罐，1个粉煤灰储罐，根据设备厂商提供资料，本项目储罐配有脉冲袋式除尘器。 根据《3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，物料输送储存过程废气量产污系数为22Nm3/t-产品，颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品，末端治理技术为袋式除尘技术的治理效率为99.7%，故项目物料输送储存过程工业废气产生总量为1012万Nm3/a，颗粒物产生总量为55.2t/a，排放量为0.1656t/a。水泥与粉煤灰原料用量比约为3：1，项目进入水泥储罐中的物料量与进入粉煤灰储罐中的物料量一致，则项目每个储罐工业废气排放量为253万Nm3/a，粉尘排放量为0.0414t/a。 表4-1 物料输送储存过程粉尘产排情况一览表 污染源; 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 风量 m3/h; 产生浓度 mg/m3; 处理措施; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排气筒编号. 水泥筒库1#; 13.8; 34.5; 6325; 5454.5; TA001; 0.0414; 0.1035; 16.36; DA001. 水泥筒库2#; 13.8; 34.5; 6325; 5454.5; TA002; 0.0414; 0.1035; 16.36; DA002. 水泥筒库3#; 13.8; 34.5; 6325; 5454.5; TA003; 0.0414; 0.1035; 16.36; DA003. 粉煤灰筒库1#; 13.8; 34.5; 6325; 5454.5; TA004; 0.0414; 0.1035; 16.36; DA004. 合计; 55.2; /; /; /; /; 0.1656; /; /; /. 备注：工作时间按 400h/a。. 2）物料混合搅拌废气 项目设有1座搅拌站，根据设备厂商提供资料，本项目搅拌站配有脉冲反吹袋式除尘器。 根据《3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，物料混合搅拌过程废气量产污系数为25Nm3/t-产品，颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，末端治理技术为袋式除尘技术的治理效率为99.7%，故项目物料混合搅拌过程工业废气产生量为1150万Nm3/a，颗粒物产生总量为59.8t/a，排放量为0.1794t/a。工作时间按1200h/a计，项目物料混合搅拌过程废气产生量为9583.3Nm3/h，颗粒物排放速率为0.1495kg/h，排放浓度为15.6mg/m3。 表4-2 物料混合搅拌过程粉尘产排情况一览表 污染源; 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 风量 m3/h; 产生浓度 mg/m3; 处理措施; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排气筒编号. 搅拌机主体; 59.8; 49.8; 9583.3; 5196.5; TA005; 0.1794; 0.1495; 15.6; DA005. 备注：工作时间按 1200h/a。. 3）堆场扬尘 项目砂石料堆场总占地面积为1400m2，砂石料堆存、装卸产生的扬尘按以下公示进行计算： 式中： Q—堆场扬尘； Q1—物料起尘量，mg/s； Q2—物料装卸扬尘，g/次； U—风速，m/s，项目区平均风速为1.9m/s； Ap—起尘面积，m2，本项目堆料场总面积； W—物料湿度，%，本项目取30%； M—车辆吨位，t，本项目取10t/辆； H—物料装卸高度，m，本项目取2m。 项目堆料区总面积为1400m2，产生的堆场起尘量为13.75mg/s、0.238t/a，砂石料装卸量为349800t/a，扬尘量为0.33g/次、0.012t/a。项目堆料场产生的扬尘总量为0.25t/a。 为减少无组织扬尘对周围环境造成影响，环评要求建设单位新增一套洒水降尘设施及建设彩钢瓦顶棚，在卸料过程及堆存过程中进行洒水降尘，使粉尘产生后可自然沉降下来，处理效率约70%，则砂石料堆存、装卸产生的无组织扬尘排放量为0.075t/a。 大气污染物排放核算情况见下表： 表4-3 大气污染物有组织排放核算情况表 排放口编号; 污染工序; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. DA001; 水泥仓废气; 颗粒物; 16.36; 0.1035; 0.0414. DA002; 水泥仓废气; 16.36; 0.1035; 0.0414. DA003; 水泥仓废气; 16.36; 0.1035; 0.0414. DA004; 粉煤灰仓废气; 16.36; 0.1035; 0.0414. DA005; 搅拌机主体; 15.6; 0.1495; 0.1794. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.345. 表4-4 大气污染物无组织排放核算情况表 排放口编号; 污染工序; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 砂石料堆场; 砂石料堆存、装卸; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 0.5; 0.075. （2）非甲烷总烃 本项目使用的聚羧酸减水剂由专用罐车运输进厂后，直接采用输送泵将聚羧酸减水剂泵入原料罐储存。 根据项目生产工艺流程可知，项目生产工艺无需加热，所用原料在搅拌机内搅拌的处于常温，在常温状态下各原料不发生化学反应，也未达到沸点，该过程仅为物理混合、溶解。项目使用聚羧酸减水剂的主要成份为聚羟酸减水剂母液、白糖、葡萄糖酸钠、引气剂、麦芽糊精和水，不含甲苯、苯等挥发性有机溶剂。 本项目减水剂搅拌过程中产生少量的非甲烷总烃，由于非甲烷总烃产生量小，且无法定量，本次评价仅对其定性分析。根据现场调查，项目区域环境质量可达到《环境空气质量标准》GB3095-2012）中二级标准限值，属于空气质量达标区，减水剂搅拌过程中产生少量的非甲烷总烃经自由扩散后，对周围环境及敏感点影响较小。 （3）废气排放的环境影响分析 1）厂界达标分析 因项目水泥储罐及粉煤灰储罐排放的污染物和速率相同，故以其中一个进行预测。 表4-5 有组织排放口基本参数情况表 污染源名称; 高m; 内径m; 温度℃; 排放时间h; 废气量Nm3/h; 源强(kg/h). 储罐; 15; 0.1; 常温; 400; 6325; 0.1035. 搅拌站; 15; 0.1; 常温; 1200; 9583.3; 0.1495. 因项目水泥储罐及粉煤灰储罐排放的污染物和速率相同，故以其中一个进行预测。. 表4-6 面源基本参数情况表 污染源名称; 面源长度(m); 面源宽度(m); 与正北夹角(º); 初始排放高度（m）; 排放小时数(h); 源强(kg/h). 堆场; 40; 35; /; 2; 4800; 0.016. a预测模式 本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。 b估算模式参数 模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐值选取，估算模式参数见表4-7。 表4-7 估算模型参数 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 34.6°C. 最低环境温度; -1.6°C. 土地利用类型; 农用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. c预测结果 利用AERSCREEN模式计算了项目区产生的废气在任意风向下最大落地浓度及出现距离以及相应的占标率，估算结果分别见表4-8、表4-9。 表4-8 有组织废气排放估算模式计算结果表 单位：mg /m3 距源中心下风向距离D/m; 储罐; 距源中心下风向距离D/m; 搅拌站. 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%; 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%. 10; 4.216E-10; 0.00; 10; 3.527E-7; 0.00. 100; 0.00101; 0.11; 100; 0.0001215; 0.01. 100; 0.00101; 0.11; 100; 0.0001215; 0.01. 200; 0.001462; 0.16; 200; 0.0007517; 0.08. 300; 0.001546; 0.17; 300; 0.0008706; 0.10. 400; 0.001499; 0.17; 400; 0.000848; 0.09. 500; 0.001392; 0.15; 500; 0.0007886; 0.09. 600; 0.001665; 0.18; 600; 0.0007241; 0.08. 700; 0.002; 0.22; 700; 0.0007094; 0.08. 800; 0.002201; 0.24; 800; 0.000811; 0.09. 900; 0.002297; 0.26; 900; 0.0009849; 0.11. 982; 0.002317; 0.26; 1000; 0.001131; 0.13. 1000; 0.002316; 0.26; 1100; 0.001211; 0.13. ……; ……; ……; ……; ……; ……. 1500; 0.001998; 0.22; 1500; 0.001346; 0.15. 表4-9 无组织废气排放估算模式计算结果表 单位：mg /m3 源强; 项目区所排TSP浓度预测值; 占标率（%）. 预测状态; 小时浓度. 下风方向距离（m）; 10; 0.008436; 0.94. 83; 0.03593; 3.99. 100; 0.03495; 3.88. 100; 0.03495; 3.88. 200; 0.02256; 2.51. 300; 0.01503; 1.67. 400; 0.01061; 1.18. 500; 0.00786; 0.87. 600; 0.006041; 0.67. 700; 0.004795; 0.53. 800; 0.003948; 0.44. 900; 0.003318; 0.37. 1000; 0.002835; 0.31. ……; ……; ……. 1500; 0.001557; 0.17. 表4-8、4-9，正常工况下该项目产生的废气最大小时落地浓度为无组织排放粉尘，浓度为35.93ug/m3，对应下风向距离为83m，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，最大占标率为3.99%，废气最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（TSP24小时平均≤300ug/m3）要求。采取措施后该项目产生的废气对环境影响较小。 （4）废气治理设施有效性评价 1）有组织粉尘 项目粉料仓采用自带仓顶除尘器除尘，共设置4个，除尘效率为99.7%，筒仓废气通过袋式除尘器除尘处理后，排放浓度为16.36mg/m3；搅拌站配有脉冲反吹袋式除尘器，除尘效率为99.7%，搅拌废气通过袋式除尘器除尘处理后，排放浓度为15.6mg/m3；满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表1中颗粒物排放限值，项目有组织粉尘治理设施合理有效。 2）无组织粉尘 环评要求建设单位砂石料堆场建设彩钢瓦顶棚，并且配套洒水降尘设施，在各生产环节中进行洒水降尘，使粉尘产生后可自然沉降下来，收集后回用于骨料中，此部分粉尘产生情况对外环境影响较小；减水剂搅拌过程中产生少量的非甲烷总烃经自由扩散后，对周围环境及敏感点影响较小，项目无组织粉尘治理设施合理有效。 （5）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的大气环境防护距离模式（环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的计算程序计算项目无组织排放源（主要为颗粒物）的大气环境防护距离。经计算，项目污染物无组织排放源所在的生产单元内无超标点。因此，本项目不设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 项目卫生防护距离主要针对厂内无组织排放的粉尘的防治进行设定。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义，卫生防护距离指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离，工业企业应采取合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。 采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐方法进行计算。计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表查取。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 表4-10 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 计算结果如下： 图4-1 无组织面源卫生防护距离计算结果 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）结合卫生防护距离设置要求，并根据现场调查，项目区最近敏感点汽车销售公司距离项目区原料堆场103m满足卫生防护距离要求。建议在生产作业区卫生防护距离范围内禁止建设居民楼、学校、医院等敏感建筑物。因此，本项目无组织排放粉尘对周围环境及敏感点影响较小。 - （7）项目非正常排放分析 - 非正常排放主要是生产运行过程中，由于环保设施故障等原因，会导致污染物的非正常排放或事故性排放。建设项目引起废气非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。如处理不及时或处理方法不当，将会对周围大气环境及敏感点造成严重影响。项目应该避免非正常情况发生，环保设施要维持运行。在项目运营中，本次环评非正常排放设定为废气处理设施故障，筒仓粉尘及搅拌站粉尘未经处理直接排放，则非正常情况下废气污染物排放情况见下表4-11。 表4-11 非正常排放条件下的废气产生和排放情况一览表 污染源; 污染物; 污染物非正常排放参数; 单次持续时间; 应对措施. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001; TSP; 5454.5; 34.5; 0.5h; 设专人负责，加强巡查，定期排查、检修，发现问题及时检修维护. DA002; 5454.5; 34.5. DA003; 5454.5; 34.5. DA004; 5454.5; 34.5. DA005; 5196.5; 49.8. 表4-12 有组织废气排放估算模式计算结果表 单位：mg /m3 距源中心下风向距离D/m; 储罐; 距源中心下风向距离D/m; 搅拌站. 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%; 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%. 10; 1.64E-5; 0.00; 10; 0.0001175; 0.01. 100; 0.08113; 9.01; 100; 0.04046; 4.50. 100; 0.08113; 9.01; 100; 0.04046; 4.50. 200; 0.2681; 29.79; 200; 0.2504; 27.82. 300; 0.2841; 31.57; 300; 0.29; 32.22. 400; 0.2745; 30.50; 400; 0.2825; 31.39. 500; 0.2549; 28.32; 500; 0.2627; 29.19. 600; 0.2383; 26.48; 600; 0.2412; 26.80. 700; 0.2761; 30.68; 700; 0.2363; 26.26. 800; 0.3402; 37.80; 800; 0.2702; 30.02. 900; 0.3897; 43.30; 900; 0.3281; 36.46. 1000; 0.4249; 47.21; 1000; 0.3767; 41.86. 1100; 0.4381; 48.68; 1100; 0.4035; 44.83. ……; ……; ……; ……; ……; ……. 1500; 0.4345; 48.28; 1500; 0.4484; 49.82. 根据上表，非正常情况下，厂区筒仓及搅拌站有组织排放的颗粒物占标率极高，不能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表1中颗粒物排放限值。 为了避免非正常排放情况发生，污染环境，对废气治理设施配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对除尘设备进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止生产，尽快检修设备，待收尘设施恢复正常后方可投入生产，使各污染源强排放对周围环境降至最低。 （8）项目运营期废气影响分析 - 1）有组织废气 - 项目粉料仓采用自带仓顶除尘器除尘，共设置4个，除尘效率为99.7%，筒仓废气通过袋式除尘器除尘处理后，排放浓度为16.36mg/m3；搅拌站配有脉冲反吹袋式除尘器，除尘效率为99.7%，搅拌废气通过袋式除尘器除尘处理后，排放浓度为15.6mg/m3；满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表1中颗粒物排放限值，即最高允许浓度≤20mg/m³。有组织粉尘经大气稀释扩散后，本项目运营期对周围环境及敏感点影响较小。 - 2）无组织废气 为减少无组织扬尘对周围环境造成影响，环评要求建设单位砂石料堆场建设彩钢瓦顶棚，并且配套洒水降尘设施，在各生产环节中进行洒水降尘，使粉尘产生后可自然沉降下来，收集后回用于骨料中，此部分粉尘产生情况对外环境影响较小，根据预测，项目无组织排放废气无超标点；减水剂搅拌过程中产生少量的非甲烷总烃经自由扩散后，对周围环境及敏感点影响较小。 3）非正常排放影响分析 非正常排放情况下，有组织废气排放浓度和排放速率远远大于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表1中颗粒物排放限值，对敏感点及周围大气环境影响较大。 为了避免非正常排放情况发生，污染环境，对废气治理设施配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对除尘设备进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止生产，尽快检修设备，待收尘设施恢复正常后方可投入生产，使各污染源强排放对周围环境降至最低。 2、运营期噪声环境影响和保护措施 （1）噪声污染源源强 本项目营运期噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声。而汽车进入厂区速度较慢，噪声较小，且属于间断无规律，对环境影响较小，项目主要降噪措施为机械设备的基础设施减震和墙体隔声，根据类比同类项目，机械设备噪声可有效降低15dB（A）。根据《噪声控制工程》和《环境工程手册 噪声控制卷》中噪声源强及类比分析，主要噪声源治理前后噪声值如下所示。 表4-13 项目主要噪声源治理前后噪声值 噪声源; 源强/dB（A）; 产生位置; 处理措施; 处理效果; 处理后噪声级/dB（A）. 搅拌站; 88; 生产区; 合理布局、基础设施减震; 处理后噪声值可降低15dB（A）; 73. 配料机; 85; 生产区; 70. 皮带输送机; 85; 生产区; 70. （2）噪声预测模式 本项目噪声预测选用点源衰减模式，项目产生的噪声主要考虑屏蔽物效应和噪声随距离的衰减。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)---预测点处声压级，； Lp(r0)--参考位置r0处的声压级； r----预测点距声源的距离（m）； r0----参考位置距声源的距离。 各受声点的声源叠加按下列公式计算： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq---预测点的噪声预测值，dB； Leqg---建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb---预测点的背景噪声值。 （3）评价标准 厂界用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见下表。 表4-14 厂界噪声标准值dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2; 60; 50. （4）环境噪声预测结果及分析 假设所有设备同时运营的情况下进行预测，项目厂界噪声预测值见下表。 表4-15 项目噪声源到各厂界的距离 序号; 噪声源; 产生类型; 到厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 搅拌站; 固定噪声源; 40; 12; 20; 43. 2; 配料机; 20; 22; 71; 12. 3; 皮带输送机; 27; 16; 53; 28. 表4-16 各噪声源经距离衰减至厂界预测结果 单位：dB(A) 噪声源; 厂界东侧; 厂界南侧; 厂界西侧; 厂界北侧. 搅拌站; 40.9; 51.4; 46.9; 40.3. 配料机; 43.9; 43.2; 32.9; 48.4. 皮带输送机; 41.4; 45.9; 35.5; 41.1. 贡献叠加值; 47.1; 52.9; 47.4; 49.7. 标准值; 昼间≤60；夜间≤50. 根据预测结果，采取环评提出的环保措施后，本项目叠加后的南侧厂界噪声夜间不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。其他方向昼夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目基本仅在昼间进行生产，在特殊时期需进行夜间生产的情况下，需提前向临沧市生态环境局耿马分局进行报备，并张贴告示告知周边居民。因此，本次评价认为项目运营期噪声对周边声环境及敏感点影响较小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 为了降低该项目噪声对环境的影响，评价要求企业必须采取如下降噪措施： ①从声源上控制，尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。 ②采用隔声降噪、局部吸声技术。 ③合理布置设备位置，加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 ④加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。 3、运营期水环境影响分析 （1）项目用排水情况 项目年产商品混凝土20万m3，平均以C30混凝土计，需生产用水量为33000m3/a(165m3/d，年产天数按200天计)，生产用水全部消耗。生产用水来源为附近村镇供水管网和沉淀池回用水。 项目主要废水为清洗废水、初期雨水和砂石料中溢流的降尘废水。 1）生产废水 ①搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题，按搅拌机平均每天冲洗1次。搅拌机清洗用水量为5.0m3/d，1000m3/a。冲洗污水产生量按0.9计，则搅拌机冲洗污水量为4.5m3/d，900m3/a。其主要水质污染因子为SS，根据类比调查，SS的浓度大致为3000mg/L。 ②混凝土运输车辆清洗废水 混凝土运输车辆冲洗（包括混凝土运输筒和车辆外部清洗）用水量约为10m3/d，2000m3/a。废水产生量按用水量90%计，每天产生车辆冲洗废水约9.0m3，1800m3/a。该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L。 ③商品混凝土作业区地面冲洗废水 本项目在晴天将对商品混凝土作业区地面进行冲洗，搅拌工作区面积约500m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，项目年工作200d，晴天以150d计。则该部分用水量为5m3/d，750m3/a。废水产生量按0.8计，冲洗污水产生量为4m3/d，600m3/a。该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L。 本项目营运期清洗用水量为晴天20m3/d，雨天15m3/d，共计3750m3/a。清洗废水的产生量约为晴天17.5m3/d，雨天13.5m3/d，共计3300m3/a。清洗废水通过水泵抽至三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不排放。 ④厂区降尘用水 项目在营运过程中晴天需对场区道路、生产区、砂石料堆场进行洒水降尘，项目年工作200d，晴天以150d计。晴天降尘用水量约5m3/d，750m3/a，该部分废水大部分蒸发损耗，少部分从砂石料中溢流，产生量按0.1计，则砂石料溢流废水产生量为0.5m3/d，75m3/a。环评要求建设单位于传输带底部设置导排管和1座二级沉淀池进行处理，处理后通过抽水泵回用于生产。 2）初期雨水 雨季会产生一定量的雨污水，其污染物主要为SS，在降雨初期污染物浓度较高，随着降雨的持续，污染物的浓度会逐渐降低。根据类比资料，雨水冲刷工业场地的初期雨污水的浓度在100~150mg/L左右，如果这部分废水直接排放，会导致地表水体中SS浓度升高，对地表水体造成污染。雨水径流应收集至沉淀池内，回用于拌和用水。雨水汇水量根据下面计算公式： Qm=10−3C×Q×A 式中：Qm——降雨产生的路面水量，m3/d； C——集水区径流系数，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）地面种类为“各种屋面、混凝土或沥青路面径流系数取值0.85~0.95”，本项目取值0.95； Q——集水区多年日最大降雨量，mm；根据耿马县多年气象资料统计，项目所在区域三十年一遇日最大降雨量为149.2mm； A——集水区地表面积，m2，集水区地表面积，m2，根据项目组成，项目区集水区面积为4035.58m2。 通过地表径流量估算公式计算，可得本项目产生的地表径流为572m3/d，项目初期雨水仅收集前30分钟雨水，则雨天初期雨水收集量为11.9m3/d，收集后的雨水通过抽水泵回用于生产、洒水降尘和清洁等。 （2）环境影响分析 1）废水水量 根据上述分析，运营期进入三级沉淀池废水量为晴天18.0m3/d，雨天25.4m3/d；进入二级沉淀池的废水总量为晴天0.5m3/d，雨天0。 2）项目废水对环境的影响 根据项目水平衡分析，混凝土生产用水全部进入产品，无废水产生；生产过程中的清洗废水、降尘废水和雨天场地汇集的雨水等经三级沉淀池沉淀后通过抽水泵经管道回用于生产过程及洒水降尘。厂区所有废水均不外排至地表水体，实现了废水零排放和水资源的节约利用。对周边地表水体基本无影响。 （3）废水治理措施 ①生产废水：生产过程中产生的搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、作业区地面冲洗废水经三级沉淀池沉淀后通过抽水泵回用于生产和洒水降尘，不外排。 ②初期雨水：修建雨水导排沟，初期雨水经雨水沟收集后导排至三级沉淀后通过抽水泵回用于生产和洒水降尘。 ④厂区降尘用水：从砂石料中溢流的降尘废水经传输带底部设置导排管和1座二级沉淀池沉淀处理，处理后通过抽水泵回用于生产和洒水降尘。 （4）污水处理可行性分析 ①生产废水处置合理性分析：环评要求新建1座容积为1.5m3的沉淀池收集砂石料中溢流的降尘废水和1座容积为30m3的三级沉淀池收集生产废水，从砂石料中溢流的降尘废水溢出量为0.5m3/d，生产过程废水产生量为晴天18.0m3/d，雨天13.5m3/d，设置的沉淀池满足废水处理需求。 ②雨水处置合理性分析：环评要求新建1座容积为30m3的三级沉淀池，项目雨天收集雨水量为11.9m3/d，与生产废水量合计共25.4m3/d，设置的三级沉淀池满足雨水收集需求。项目废水不外排是可行的。 ④项目废水不外排可行性分析：根据水平衡分析，日最大废水产生量（生产废水和初期雨水）为25.4m3，项目新建三级沉淀池容积为30m3，混凝土搅拌过程、日常洒水降尘和清洗过程均需要大量水资源，沉淀后的废水通过抽水泵可全部回用消纳，故项目废水不外排是合理可行的。因此项目不设污水和雨水排放口，符合《临沧市生态环境局关于深入开展入河排污口设置审核工作的通知》（临环发〔2022〕10号）的相关要求。 项目运行过程中采取相应环保措施后，项目运营期无废水外排至自然水体，不会降低项目区现在地表水环境功能，对地表水环境影响较小。 （5）污水外排环境影响分析 本项目运营产生的废水和收集的雨水主要污染物为高浓度SS。在事故情况下（如沉淀池泄露垮塌）废水外漏至周围环境，会对周围土壤环境造成污染，导致周边农作物产量降低，对周边经济发展造成不良影响。因此，为了避免污水外泄，应加强对污水收集处理系统的管理和维护。生产过程中优先使用回用水，减少沉淀池蓄水。在建设单位严格的管理下可有效避免污水处理系统故障。污水外泄至地表水体的可能性不大。 - 4、运营期固体废物影响和保护措施 项目运营期固体废物包括生活垃圾、除尘器收集粉尘、一般固废等。 ①生活垃圾 本项目职工定员10人，不在项目区食宿，员工生活垃圾按0.5kg/人·d计，则项目区生活垃圾的产生总量为5kg/d、1.0t/a。生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置。 ②除尘器收集粉尘 经项目废气工程分析计算可得，除尘器收集粉尘量为114.655t/a，直接落入储罐及搅拌站中，不外排。 ③一般固废 根据《3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，生产过程一般固废产污系数为4×10-5t/t-产品，本项目年生产20万m3（46万t）商品混凝土，则一般固废产生量为18.4t/a，收集后交由环卫部门处理。 ④废矿物油和废油桶 根据建设单位提供的数据，设备在维修保养过程使用的润滑油定期更换，使用量约为2.5t/a，废矿物油产生量为0.2t/a，废油桶产生量为0.05t/a。项目产生的废矿物油及废油桶交由设备维修保养单位负责处置。 表4-17 固体废物情况一览表 序号; 种类; 产生量; 固废性质; 处置措施. 1; 生活垃圾; 1.0t/a; 一般固废; 委托环卫部门定期清运，处置率为100%。. 2; 一般固废; 18.4t/a; 一般固废. 3; 除尘器收集粉尘; 114.655t/a; 一般固废; 直接落入储罐及搅拌站中. 4; 废矿物油; 0.2t/a; 危险废物; 交由设备维修保养单位负责处置. 5; 废油桶; 0.05t/a; 危险废物. - 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次项目环境影响评价工作等级的划分应依据土壤环境影响评价项目类别、项目占地规模与项目所在地周围的土壤环境敏感程度进行判定，可划分为一、二、三级。 （1）土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A确定项目区域内建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别。土壤环境影响评价项目类别见下表。 表4-18 土壤环境影响评价项目类别表 行业类别; 项目类别; 本项目情况. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 制造业; 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品; 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；烙铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; 本项目为水泥制品制造为“其他”项目，因此项目类别为Ⅲ类. 根据土壤环境影响评价项目类别表可知，该项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）土壤环境敏感程度分级 参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3土壤环境污染影响型敏感程度分级表和项目基本情况确定土壤环境敏感程度。土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。土壤环境污染影响型敏感程度分级表见下表。 表4-19 土壤污染影响型环境敏感程度分级表 土壤环境敏感程度分级; 本项目土壤环境敏感程度. 敏感程度; 土壤环境敏感特征; 土壤环境敏感特征; 敏感程度. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标; - 项目周边存在林地; 较敏感. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据土壤环境染影响型敏感程度分级表可知，本项目土壤环境敏感程度为较敏感。 （3）建设项目占地规模确定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为2800m2（≤5hm2），因此本项目占地规模为小型。 （4）建设项目评价工作等级确定 本项目区对土壤影响大的项目为废水处理站、生产车间、危废间，参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表4污染影响型评价工作等级划分表确定。工作等级划分表见下表。 表4-20 工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据工作等级划分表，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造 60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，故本项目属于地下水环境影响评价 IV 类项目。不需进行地下水评价。项目供水均来自供水管道和雨水，不进行地下水的开采，因此，不会造成取用地下水而引起的环境水文地质问题。 土壤、地下水污染途径污染防控措施： 为防止项目运营期间产生的含污介质的下渗对厂区土壤及地下水造成污染需做到以下措施： ①简单防渗区：厂区其他地方采取普通混凝土进行硬化处理，包括厂区道路、生产区、停车场等。 ②一般防渗区：沉淀池需进行一般防渗，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 ③控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 ④在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 ⑤建立和完善污、雨水的收集设施，并对可能产生污染和无组织泄露下渗的场地进行水泥防渗处理；在废水收集设施的设计施工中严格执行高标准防渗措施，防止废水沿途泄漏。 ⑥项目内所有排水均须设置收集设施、切断装置等应急设施，确保在发生风险事故的情况下，各种污水正常排水系统全部切断，各种污水、消防水等全部污水不排出厂外。 采取上述措施后，本项目营运期基本不会对地下水和土壤环境造成影响。 7、环境风险分析 （1）评价依据 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 环境风险评价的工作重点是预测事故发生引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化，并提出相应的防护措施。风险识别范围主要为涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 （2）风险调查 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围为：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别是指主要原辅材料、燃料、产品、副产品运输以及生产过程中排放的污染物等。 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2，项目运营不涉及危险化学品。 根据本项目特点，项目有少量粉尘排放，当无组织粉尘聚集量超过临界值时，会发生爆炸事故；沉淀池发生事故，污水泄露会对土壤、地下水产生影响；废气处置设备发生事故，废气会超标排放，影响周边大气环境。 （3）风险防范及应急措施 ①废气处理设施处理效率下降或发生故障时，停止生产，立即对废气处理设施进行抢修，废气处理设施未能正常运行前不得开工；定期巡检、保养废气处理设施，确保废气处理设施正常运行。 ②沉淀池处理效率下降或发生故障时，停止生产，立即对沉淀池进行抢修，沉淀池未能正常使用前不得开工；定期巡检、保养沉淀池，确保沉淀池正常运行。 ③火灾爆炸事故防范措施：落实消防责任，加强消防管理，加强消防宣传教育培训和演习，加强火源监管。 ④提高认识、完善制度、严格检查，加强技术培训，提高职工安全意识，提高事故应急处理的能力。 ⑤提高项目生产的自动化控制水平，减少操作偏差，加强事故管理，研究相关企业的事故分析，充分吸取经验教训。 ⑥加强员工的思想品德和安全意识教育，提高员工的责任心和主观能动性；严格遵守相关操作规程，加强岗位培训，落实安全生产岗位责任制，加强设备管理。 （4）应急预案 根据环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）要求，本项目应编制应急预案，建设单位制定的环境应急预案应当在建设项目投入生产或者使用前，按照本办法第十五条的要求，向建设项目所在地受理部门备案。 环境应急预案应当包括以下内容： 1）总则，包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等； 2）应急组织指挥体系与职责，包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等； 3）预防与预警机制，包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等； 4）应急处置，包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施； 5）后期处置，包括善后处置、调查与评估、恢复重建等； 6）应急保障，包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等； 7）监督管理，包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等； 8）附则，包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等； 9）附件，包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等。 8、运营期环境管理措施 （1）环境管理机构 加强环境管理是贯彻执行环境保护法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一，以及企业可持续发展的重要保证。为加强环境管理，有效控制环境污染，根据本项目具体情况，建设单位应设置环境保护兼职人员并建立相应的环境管理体系。 1）机构设置 根据建设项目的实际情况，在建设施工阶段应设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构由管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地生态环境分局的监督和指导。 2）主要职责 本项目环境管理机构履行主要职责如下： ① 组织学习并贯彻国家和云南省的环境保护法规、政策、法令、标准，进行环保知识教育，提供公司职员的环保意识； ② 组织编制和修改本单位的环境保护管理规章制度，并监督执行； ③ 根据国家、云南省和行业主管部门等规定的环境质量要求，结合项目实际情况制定并组织实施各项环境保护规则和计划，协调经济发展和环境保护之间的关系； ④ 检查项目环境保护设施运行状况、排污口规范化情况，配合厂内日常环境监测，记录环保管理台账，确保各污染物控制措施可靠、有效； ⑤ 对可能造成的环境污染及时向上级汇报，并提出防治、应急措施； ⑥ 组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高员工环保素质； ⑦ 接受区域环境管理部门的业务指导和监督，积极配合环保管理部门的工作，按要求上报各项管理工作的执行情况及有关环境数据； ⑧ 推广应用环境保护先进技术和经验。 （2）运营期环境管理措施 针对本项目特点，建设单位主要环境管理措施见下表。 表4-21 运营期环境管理措施 时段; 管理措施. 运营期; 制定各类环境保护规章制度、规定及技术规程，对员工进行上岗前环保知识法规教育及操作规范的培训；. 加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度；制定计划非正常工况下污染物处理、处置和排放管理措施，配置能够满足非正常工况下污染物处理、处置的环保设施；. 加强环境监测工作，保证各类污染源达标排放，监测期间如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放；. 建立完善的环保档案管理制度，包括各类环保文件、环保设施运行、操作及管理情况、监测记录、污染事故情况及相关记录、其它与污染防治有关的情况和资料等；. 按要求在正式运营开始前完成《排污许可证》申报，并定期提交执行报告。. 定期向地方环境保护主管部门汇报环保工作情况。. 9、环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目运营后主要影响为废气和噪声，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目建设完成后监测计划如下。 （1）废气 ①有组织废气 监测项目：颗粒物（TSP） 监测点位：4个筒仓仓顶排放口，搅拌站主体排放口。 监测频次：半年一次，每次2天。 ②无组织废气 监测项目：颗粒物（TSP） 监测点位：厂界上风向10m设置一个点，厂界下风向20m以扇形设置三个监测点位，下风向最近敏感点设置1个点； 监测频次：半年一次，每次2天。 （2）噪声 监测点布置：项目东、南、西、北厂界外1m，西侧汽车销售公司设置1个点。 监测项目：Leq 监测频率：半年一次，每次2天，昼夜各一次。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筒仓排放口（DA001、DA002、DA003、DA004）、搅拌站主体排放口（DA005） | TSP | 设备自带仓顶袋式除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 砂石料堆场 | TSP | 洒水降尘、通风扩散 |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 沉淀池沉淀后通过抽水泵回用于生产和洒水降尘 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 雨污分流、初期雨水经收集后回用于生产 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，设备基础减震，距离衰减。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | （1）生活垃圾和一般固废统一收集委托环卫部门定期清理； （2）除尘器收集粉尘收集后回用于生产过程； （3）废矿物油、废油桶交由设备维修保养单位负责处置； （4）固体废物处理率100%，对环境影响较小。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①简单防渗区：厂区其他地方采取普通混凝土进行硬化处理，包括厂区道路、生产区、停车场等。 ②一般防渗区：沉淀池需进行一般防渗，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 ③控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 ④在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 ⑤建立和完善污、雨水的收集设施，并对可能产生污染和无组织泄露下渗的场地进行水泥防渗处理；在废水收集设施的设计施工中严格执行高标准防渗措施，防止废水沿途泄漏。 ⑥项目内所有排水均须设置收集设施、切断装置等应急设施，确保在发生风险事故的情况下，各种污水正常排水系统全部切断，各种污水、消防水等全部污水不排出厂外。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废气处理设施处理效率下降或发生故障时，停止生产，立即对废气处理设施进行抢修，废气处理设施未能正常运行前不得开工；定期巡检、保养废气处理设施，确保废气处理设施正常运行。 ②沉淀池处理效率下降或发生故障时，停止生产，立即对沉淀池进行抢修，沉淀池未能正常使用前不得开工；定期巡检、保养沉淀池，确保沉淀池正常运行。 ③火灾爆炸事故防范措施：落实消防责任，加强消防管理，加强消防宣传教育培训和演习，加强火源监管。 ④提高认识、完善制度、严格检查，加强技术培训，提高职工安全意识，提高事故应急处理的能力。 ⑤提高项目生产的自动化控制水平，减少操作偏差，加强事故管理，研究相关企业的事故分析，充分吸取经验教训。 ⑥加强员工的思想品德和安全意识教育，提高员工的责任心和主观能动性；严格遵守相关操作规程，加强岗位培训，落实安全生产岗位责任制，加强设备管理。 ⑦根据环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）要求，制定突发环境事件应急预案，并向建设项目所在地生态环境部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 一、环境保护管理 （1）建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。 （2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。 （3）企业应加强环保宣传教育工作，强化企业的各项环境管理工作。自觉接受各级环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 二、竣工环境保护验收 项目竣工环境保护验收见下表。 表5-1 竣工环境保护验收一览表 类别; 阶段; 污染源; 环保设施、措施; 预期效果或验收标准. 废气; 运营期; 筒仓排放口; 设备自带仓顶除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 搅拌站主体排放口; 设备自带仓顶除尘器. 砂石料堆场; 洒水降尘、通风扩散. 废水; 运营期; 生产废水; 沉淀池（30m³）沉淀后回用于生产; 不外排. 初期雨水; 雨污分流、雨水经收集后回用于生产; 初期雨水收集后用于生产. 噪声; 运营期; 通过基础减震、合理布设噪声源、距离衰减等措施控制。; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固体废物; 运营期; 生活垃圾和一般固废统一收集委托环卫部门定期清理；除尘器收集粉尘收集后回用于生产过程；废矿物油、废油桶交由设备维修保养单位负责处置。; 处置率100%. 三、监测计划 项目运营期环境监测项目和内容如下表所示。 表5-2 项目监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测方法. 有组织废气; 4个筒仓排放口、搅拌站主体排放口; 颗粒物; 1次/半年; 参照国家相关标准及技术规范要求执行. 无组织废气; 厂界上风向设置一个点，厂界下风向设置三个监测点位、最近敏感点设置1个监测点位; 颗粒物; 1次/半年. 噪声; 厂界四周设置4个监测点位，西侧汽车销售公司设置1个点; Leq（A）; 1次/半年. |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，符合选址和布局合理可行。通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废物等，项目在采取环评提出的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制。项目无外排废水，废气、噪声可达标排放，固体废物处置率100%，对周围环境影响不大，符合总量控制等评价原则的要求。 项目必须严格执行国家规定“三同时”原则，认真落实本评价提出的环境保护对策措施，在项目运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证所有的环保措施正常运行，做到污染物达标排放。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作，使整个项目的环境效益、经济效益和社会效益做到协调发展，对社会经济的发展和环境保护起到促进作用。 综上所述，本项目在严格采取本环评所提出的所有污染治理措施后，对周围环境的影响较小，在可控制的范围内，从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 |  |  |  | 2162万m3/a |  | 2162万m3/a |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.42t/a |  | 0.42t/a |  |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 0t/a |  | 0t/a |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.0t/a |  | 1.0t/a |  |
|  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 114.655t/a |  | 114.655t/a |  |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①